DM-G35 Drone Motor

| Temel Motor Parametreleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gaz (Throttle) | % | 60 |
| Maks. İtki | kg | 5.1 |
| Tavsiye Edilen Kalkış Ağırlığı | kg | 2-2,5 |
| Tork | Nm | 0.37 |
| KV Değeri | rpm/V | 900 |
| Bara Gerilimi | S - V | 24V 6S |
| Maks. Verimlilik | % | 90 |
| Çalışma Akımı | A | 23 |
| Nominal Hız | rpm | 9500 |
| Pervane İtki Verimliliği | g/W | 4.3 |
| Elektriksel Parametreler |  |  |
| Faz Sayısı |  | 3 |
| Kutup Sayısı |  | 14 |
| Fazlar Arası Direnç (±%10) | mΩ | 45 |
| Fazlar Arası Endüktans (±%30) | mH | 30 |
| Termal Veriler |  |  |
| Ortam Sıcaklığı | °C | -40...+85 |
| Maks. Sargı Sıcaklığı | °C | +155 |
| Fiziksel Parametreler |  |  |
| Dış Çap | mm | 37.1 |
| Mil Çapı | mm | M5 |
| Maks. Uzunluk | mm | 47.8 |
| Ağırlık | gr | 121 |
| Motor Bağlantısı |  |  |
| U | Siyah |  |
| V | Siyah |  |
| W | Siyah |  |
| Sensör Bağlantısı |  |  |
| N/A | N/A |  |
| Konnektör Bilgileri |  |  |
| Güç | N/A |  |
| Sinyal | N/A |  |
| Pervane Bilgisi (Tavsiye Edilen) |  |  |
| Çap | 10” |  |
| Hatve | 5” |  |