DM-G60 Drone Motor

| Temel Motor Parametreleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gaz (Throttle) | % | 60 |
| Maks. İtki | kg | 5.2 |
| Tavsiye Edilen Kalkış Ağırlığı | kg | 2-2.5 |
| Tork | Nm | 0.52 |
| KV Değeri | rpm/V | 300 |
| Bara Gerilimi | S | 4-6 S |
| Maks. Verimlilik | % | 82 |
| Çalışma Akımı | A | 11 |
| Nominal Hız | rpm | 3500 |
| Pervane İtki Verimliliği | g/W | 8.8 |
| Elektriksel Parametreler |  |  |
| Faz Sayısı |  | 3 |
| Kutup Sayısı |  | 28 |
| Fazlar Arası Direnç (±%10) | mΩ | 65 |
| Fazlar Arası Endüktans (±%30) | mH | 45 |
| Termal Veriler |  |  |
| Ortam Sıcaklığı | °C | -40...+85 |
| Maks. Sargı Sıcaklığı | °C | +155 |
| Fiziksel Parametreler |  |  |
| Dış Çap | mm | 58 |
| Mil Çapı | mm | 4 |
| Maks. Uzunluk | mm | 33,4 |
| Ağırlık | gr | 195 |
| Motor Bağlantısı |  |  |
| U | Siyah Kablo |  |
| V | Siyah Kablo |  |
| W | Siyah Kablo |  |
| Sensör Bağlantısı |  |  |
| N/A | N/A |  |
| Konnektör Bilgileri |  |  |
| Güç | N/A |  |
| Sinyal | N/A |  |
| Pervane Bilgisi (Tavsiye Edilen) |  |  |
| Çap | 22.2” |  |
| Hatve | 7.2” |  |