1,5 kW 3500 rpm PMSM Motor

| Temel Motor Parametreleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nominal Güç | W | 1500 |
| Nominal Hız | rpm | 3500 |
| Nominal Tork | Nm | 4.12 |
| Nominal Akım | A | 85 |
| Nominal Gerilim | V | 24 |
| Boşta Çalışma Hızı | rpm | 3700 |
| Maksimum Verimlilik | % | 83 |
| Elektriksel Parametreler |  |  |
| Faz Sayısı |  | 3 |
| Kutup Sayısı |  | 10 |
| Tork Sabiti (KT) | Nm/A | 0.049 |
| Back EMF Sabiti (KE) | Vs/rad | 0.062 |
| Fazlar Arası Direnç (±%10) | mΩ | 2.75 |
| Fazlar Arası Endüktans (±%30) | mH | 10 |
| Termal Veriler |  |  |
| Ortam Sıcaklığı | °C | -25...+60 |
| Maksimum Sargı Sıcaklığı | °C | +155 |
| Fiziksel Parametreler |  |  |
| Dış Çap | mm | 215 |
| Mil Çapı | mm | 7/16"-20 UNF |
| Maksimum Uzunluk | mm | 280 |
| Ağırlık | gr | ~14000 |
| Motor Bağlantısı |  |  |
| U | Siyah Kablo |  |
| V | Siyah Kablo |  |
| W | Siyah Kablo |  |
| Sensör Bağlantısı |  |  |
| N/A | N/A |  |
| Konnektörler |  |  |
| Güç | N/A |  |
| Sinyal | N/A |  |