56W Frameless BLDC Motor

| Temel Motor Parametreleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nominal Güç | W | 56 |
| Nominal Hız | rpm | 5200 |
| Nominal Tork | Nm | 0.102 |
| Nominal Akım | A | 5.7 |
| Nominal Gerilim | V | 12 |
| Boşta Çalışma Hızı | rpm | 6900 |
| Maksimum Verimlilik | % | 90 |
| Elektriksel Parametreler |  |  |
| Faz Sayısı |  | 3 |
| Kutup Sayısı |  | 14 |
| Tork Sabiti (KT) | Nm/A | 0.0179 |
| Back EMF Sabiti (KE) | Vs/rad | 0.0166 |
| Fazlar Arası Direnç (±%10) | mΩ | 250 |
| Fazlar Arası Endüktans (±%30) | mH | 100 |
| Termal Veriler |  |  |
| Ortam Sıcaklığı | °C | -40...+85 |
| Maksimum Sargı Sıcaklığı | °C | +155 |
| Fiziksel Parametreler |  |  |
| Dış Çap | mm | 38 |
| Mil Çapı | mm | N/A |
| Maksimum Uzunluk | mm | 16.1 |
| Ağırlık | gr | 11 |
| Motor Bağlantısı |  |  |
| U | A |  |
| V | B |  |
| W | C |  |
| Sensör Bağlantısı |  |  |
| N/A | N/A |  |
| Konnektörler |  |  |
| Güç | N/A |  |
| Sinyal | N/A |  |