200 W Frameless BLDC Motor

| Temel Motor Parametreleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nominal Güç | W | 200 |
| Nominal Hız | rpm | 6000 |
| Nominal Tork | Nm | 0.25 |
| Nominal Akım | A | 2.2 |
| Nominal Gerilim | V | 120 |
| Boşta Çalışma Hızı | rpm | 8500 |
| Maksimum Verimlilik | % | ~83 |
| Elektriksel Parametreler |  |  |
| Faz Sayısı |  | 3 |
| Kutup Sayısı |  | 8 |
| Tork Sabiti (KT) | Nm/A | 0.124 |
| Back EMF Sabiti (KE) | Vs/rad | 0.13 |
| Fazlar Arası Direnç (±%10) | mΩ | 1.9 |
| Fazlar Arası Endüktans (±%30) | mH | 1.4 |
| Termal Veriler |  |  |
| Ortam Sıcaklığı | °C | -40...+85 |
| Maksimum Sargı Sıcaklığı | °C | +155 |
| Fiziksel Parametreler |  |  |
| Dış Çap | mm | 37.780 |
| Mil Çapı | mm | N/A |
| Maksimum Uzunluk | mm | 75.57 |
| Ağırlık | gr | 100 |
| Motor Bağlantısı |  |  |
| N/A | N/A |  |
| Sensör Bağlantısı |  |  |
| N/A | N/A |  |
| Konnektörler |  |  |
| Güç | N/A |  |
| Sinyal | N/A |  |