750 W AC Servo Motor

| Temel Motor Parametreleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nominal Güç | W | 750 |
| Nominal Hız | rpm | 3000 |
| Nominal Tork | Nm | 2.39 |
| Nominal Akım | A | 5 |
| Nominal Gerilim | V | 220 |
| Boşta Çalışma Hızı | rpm | 6000 |
| Maksimum Verimlilik | % | 90 |
| Elektriksel Parametreler |  |  |
| Faz Sayısı |  | 3 |
| Kutup Sayısı |  | 10 |
| Tork Sabiti (KT) | Nm/A | 0.952 |
| Back EMF Sabiti (KE) | Vs/rad | 0.77 |
| Fazlar Arası Direnç (±%10) | mΩ | 2260 |
| Fazlar Arası Endüktans (±%30) | mH | 40 |
| Termal Veriler |  |  |
| Ortam Sıcaklığı | °C | -40...+85 |
| Maksimum Sargı Sıcaklığı | °C | +155 |
| Fiziksel Parametreler |  |  |
| Dış Çap | mm | 80x80 (Square) |
| Mil Çapı | mm | 19 |
| Maksimum Uzunluk | mm | 184 |
| Ağırlık | gr | ~2100 |
| Motor Bağlantısı |  |  |
| U | Gri |  |
| V | Kahverengi |  |
| W | Siyah |  |
| Sensör Bağlantısı |  |  |
| Vcc (+5VDC) | Kırmızı |  |
| GND | Siyah |  |
| GND | Kahverengi/Siyah |  |
| VB | Kahverengi |  |
| SD | Mavi |  |
| SD | Mavi/Siyah |  |
| BODY GND | Gri |  |
| SCREEN | - |  |
| CHASSİS | - |  |
| Konnektörler |  |  |
| Güç | CONNECTOR SERVO SOCKET 4P |  |
| Sinyal | CONNECTOR SERVO SOCKET 9P |  |