5kW 2000 rpm  PMSM Motor

| Temel Motor Parametreleri |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominal Güç | W | 5000 |  |  |
| Nominal Hız | rpm | 2036 |  |  |
| Nominal Tork | Nm | 24 |  |  |
| Nominal Akım | A | 115 |  |  |
| Nominal Gerilim | V | 48 |  |  |
| Boşta Çalışma Hızı | rpm | 2100 |  |  |
| Maksimum Verimlilik | % | 92 |  |  |
| Elektriksel Parametreler |  |  |  |  |
| Faz Sayısı |  | 3 |  |  |
| Kutup Sayısı |  | 6 |  |  |
| Tork Sabiti (KT) | Nm/A | 0.20 |  |  |
| Back EMF Sabiti (KE) | Vs/rad | 0.19 |  |  |
| Fazlar Arası Direnç (±%10) | mΩ | 11.92 |  |  |
| Fazlar Arası Endüktans (±%30) | mH | 0.103 |  |  |
| Termal Veriler |  |  |  |  |
| Ortam Sıcaklığı | °C | -40...+85 |  |  |
| Maksimum Sargı Sıcaklığı | °C | +155 |  |  |
| Fiziksel Parametreler |  |  |  |  |
| Dış Çap | mm | 214 |  |  |
| Mil Çapı | mm | 25 |  |  |
| Maksimum Uzunluk | mm | 285 |  |  |
| Ağırlık | gr | ~20000 |  |  |
| Motor Bağlantısı |  |  |  |  |
| U | SIHO-S55 Kablo |  |  |  |
| V | SIHO-S55 Kablo |  |  |  |
| W | SIHO-S55 Kablo |  |  |  |
| Sensör Bağlantısı |  |  |  |  |
| N/A | N/A |  |  |  |
| Konnektörler |  |  |  |  |
| Güç | N/A |  |  |  |
| Sinyal | N/A |  |  |  |