40 W Dişli Kutusu Entegre BLDC Motor

| Temel Motor Parametreleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nominal Güç | W | 40 |
| Nominal Hız | rpm | 7500 |
| Nominal Tork | Nm | 0,05 |
| Nominal Akım | A | 2 |
| Nominal Gerilim | V | 24 |
| Yüksüz Hız | rpm | 9000 |
| Maksimum Verimlilik | % | 90 |
| Elektriksel Parametreler |  |  |
| Faz Sayısı |  | 3 |
| Kutup Sayısı |  | 8 |
| Tork Sabiti (KT) | Nm/A | 0.024 |
| Back EMK Sabiti (KE) | Vs/rad | 0.025 |
| Fazlar Arası Direnç (±%10) | mΩ | 1200 |
| Fazlar Arası Endüktans (±%30) | mH | 0,26 |
| Termal Veriler |  |  |
| Ortam Sıcaklığı | °C | -40...+85 |
| Maksimum Sargı Sıcaklığı | °C | +155 |
| Fiziksel Parametreler |  |  |
| Dış Çap | mm | 32 |
| Mil Çapı | mm | 8 |
| Maksimum Uzunluk | mm | 130.2 |
| Ağırlık | gr | ~231 |
| Motor Bağlantısı |  |  |
| U | KIRMIZI KABLO |  |
| V | BEYAZ KABLO |  |
| W | SİYAH KABLO |  |
| Sensör Bağlantısı |  |  |
| MAVİ | VDC+ |  |
| YEŞİL | GND |  |
| KAHVERENGİ | HALL A |  |
| TURUNCU | HALL B |  |
| SARI | HALL C |  |
| Bağlantı Elemanları |  |  |
| Güç | N/A |  |
| Sinyal | N/A |  |