3.5 W Gearbox Integrated Motor

| Temel Motor Parametreleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nominal Güç | W | 3.5 |
| Nominal Hız | rpm | 900 |
| Nominal Tork | Nm | 0.037 |
| Nominal Akım | A | 0.50 |
| Nominal Gerilim | V | 12 |
| Boşta Çalışma Hızı | rpm | 1738 |
| Maksimum Verimlilik | % | 70 |
| Elektriksel Parametreler |  |  |
| Faz Sayısı |  | 3 |
| Kutup Sayısı |  | 6 |
| Tork Sabiti (KT) | Nm/A | 0.063 |
| Back EMF Sabiti (KE) | Vs/rad | 0.064 |
| Fazlar Arası Direnç (±%10) | mΩ | 8.32 |
| Fazlar Arası Endüktans (±%30) | mH | 3.8 |
| Termal Veriler |  |  |
| Ortam Sıcaklığı | °C | -40...+85 |
| Maksimum Sargı Sıcaklığı | °C | +155 |
| Fiziksel Parametreler |  |  |
| Dış Çap | mm | 22 |
| Mil Çapı | mm | 5 |
| Maksimum Uzunluk | mm | ~119 |
| Ağırlık | gr | ~193 |
| Motor Bağlantısı |  |  |
| U | Kırmızı Kablo |  |
| V | Beyaz Kablo |  |
| W | Siyah Kablo |  |
| Sensör Bağlantısı |  |  |
| 1 | VDC+ |  |
| 2 | GND |  |
| 8 | CLK- |  |
| 9 | CLK+ |  |
| 10 | DATA- |  |
| 11 | DATA+ |  |
| Konnektörler |  |  |
| Güç | 0.24MM^2 Kablo |  |
| Sinyal | Molex 501330-1100 |  |