150W Outrunner BLDC Motor

| Temel Motor Parametreleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nominal Güç | W | 150 |
| Nominal Hız | rpm | 2600 |
| Nominal Tork | Nm | 0.55 |
| Nominal Akım | A | 12 |
| Nominal Gerilim | V | 14.4 |
| Yüksüz Hız | rpm | 3200 |
| Maksimum Verimlilik | % | 94 |
| Elektriksel Parametreler |  |  |
| Faz Sayısı |  | 3 |
| Kutup Sayısı |  | 14 |
| Tork Sabiti (KT) | Nm/A | 0.046 |
| Back EMK Sabiti (KE) | Vs/rad | 0.046 |
| Fazlar Arası Direnç (±%10) | mΩ | 65 |
| Fazlar Arası Endüktans (±%30) | mH | 80 |
| Termal Veriler |  |  |
| Ortam Sıcaklığı | °C | -40...+85 |
| Maksimum Sargı Sıcaklığı | °C | +155 |
| Fiziksel Parametreler |  |  |
| Dış Çap | mm | 50.2 |
| Mil Çapı | mm | 8 |
| Maksimum Uzunluk | mm | 81 |
| Ağırlık | gr | ~175 |
| Motor Bağlantısı |  |  |
| U | Sol Pin |  |
| V | Orta Pin |  |
| W | Sağ Pin |  |
| Sensör Bağlantısı |  |  |
| N/A | N/A |  |
| Bağlantı Elemanları |  |  |
| Güç | Amass MR30 |  |
| Sinyal | N/A |  |