200 W High-Speed BLDC Motor

| Temel Motor Parametreleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nominal Güç | W | 200 |
| Nominal Hız | rpm | 20000 |
| Nominal Tork | Nm | 0,07 |
| Nominal Akım | A | 20 |
| Nominal Gerilim | V | 12 |
| Yüksüz Hız | rpm | 22000 |
| Maksimum Verimlilik | % | 90 |
| Elektriksel Parametreler |  |  |
| Faz Sayısı |  | 3 |
| Kutup Sayısı |  | 8 |
| Tork Sabiti (KT) | Nm/A | 0.0034m |
| Back EMF Sabiti (KE) | Vs/rad | 0.0038 |
| Fazlar Arası Direnç (±%10) | mΩ | 10 |
| Fazlar Arası Endüktans (±%30) | mH | 7.5 |
| Termal Veriler |  |  |
| Ortam Sıcaklığı | °C | -40...+85 |
| Maksimum Sargı Sıcaklığı | °C | +155 |
| Fiziksel Parametreler |  |  |
| Gövde Ölçüsü | mm | 60x60 (Kare) |
| Mil Çapı | mm | 7 |
| Maksimum Uzunluk | mm | 118 |
| Ağırlık | gr | 750 |
| Motor Bağlantısı |  |  |
| U | Siyah Kablo |  |
| V | Beyaz Kablo |  |
| W | Kırmızı Kablo |  |
| Sensör Bağlantısı |  |  |
| N/A | N/A |  |
| Bağlantı Elemanları |  |  |
| Güç | N/A |  |
| Sinyal | N/A |  |