920W 48V High Perf. Servo Motor

| Temel Motor Parametreleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nominal Güç | W | 920 |
| Nominal Hız | rpm | 12800 |
| Nominal Tork | Nm | 0.68 |
| Nominal Akım | A | 21 |
| Nominal Gerilim | V | 48 |
| Yüksüz Hız | rpm | 14000 |
| Maksimum Verimlilik | % | 90 |
| Elektriksel Parametreler |  |  |
| Faz Sayısı |  | 3 |
| Kutup Sayısı |  | 4 |
| Tork Sabiti (KT) | Nm/A | 0.032 |
| Back EMK Sabiti (KE) | Vs/rad | 0.032 |
| Fazlar Arası Direnç (±%10) | mΩ | 80 |
| Fazlar Arası Endüktans (±%30) | mH | 90 |
| Termal Veriler |  |  |
| Ortam Sıcaklığı | °C | -40...+85 |
| Maksimum Sargı Sıcaklığı | °C | +155 |
| Fiziksel Parametreler |  |  |
| Dış Çap | mm | 55 |
| Mil Çapı | mm | 8 |
| Maksimum Uzunluk | mm | 121 |
| Ağırlık | gr | ~1650 |
| Motor Bağlantısı |  |  |
| U | KIRMIZI KABLO |  |
| V | SİYAH KABLO |  |
| W | BEYAZ KABLO |  |
| Sensör Bağlantısı |  |  |
| 1 | GND |  |
| 2 | VDC + |  |
| 3 | Z’ |  |
| 4 | Z |  |
| 5 | B |  |
| 6 | B’ |  |
| 7 | A’ |  |
| 8 | A |  |
| 9 | HALL A |  |
| 10 | HALL B |  |
| 11 | HALL C |  |
| Bağlantı Elemanları |  |  |
| Güç | M8 CABLE GLAND |  |
| Sinyal | Molex 501330-1100 |  |