920W 270 V Connector Servo Motor

| Temel Motor Parametreleri |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nominal Güç | W | 920 |
| Nominal Hız | rpm | 3600 |
| Nominal Tork | Nm | 2.3 |
| Nominal Akım | A | 4 |
| Nominal Gerilim | V | 270 |
| Yüksüz Hız | rpm | 4250 |
| Maksimum Verimlilik | % | 90 |
| Elektriksel Parametreler |  |  |
| Faz Sayısı |  | 3 |
| Kutup Sayısı |  | 10 |
| Tork Sabiti (KT) | Nm/A | 0,732 |
| Back EMF Sabiti (KE) | Vs/rad | 0,732 |
| Fazlar Arası Direnç (±%10) | mΩ | 1650 |
| Fazlar Arası Endüktans (±%30) | mH | 2.9 |
| Termal Veriler |  |  |
| Ortam Sıcaklığı | °C | -40...+85 |
| Maksimum Sargı Sıcaklığı | °C | +155 |
| Fiziksel Parametreler |  |  |
| Dış Çap | mm | 70 |
| Mil Çapı | mm | 10 |
| Maksimum Uzunluk | mm | 186.5 |
| Ağırlık | gr | ~2000 |
| Motor Bağlantısı |  |  |
| Pin 1 | N/A |  |
| Pin 2 | U |  |
| Pin 3 | V |  |
| Pin 4 | W |  |
| Sensör Bağlantısı |  |  |
| Pin 1 | GND |  |
| Pin 2 | +VDC |  |
| Pin 3 | Z’ |  |
| Pin 4 | Z |  |
| Pin 5 | B |  |
| Pin 6 | B’ |  |
| Pin 7 | A’ |  |
| Pin 8 | A |  |
| Pin 9 | U |  |
| Pin 10 | V |  |
| Pin 11 | W |  |
| Pin 12 | NTC |  |
| Pin 13 | NTC |  |
| Bağlantı Elemanları |  |  |
| Güç | 2M801-009-07NF9-4PB |  |
| Sinyal | 2M801-009-07NF8-13PA |  |